나침반

관산 로버대 18대

방향과 각도를 측정하는데 가장 보편적으로 사용되는 기구는 자석시 나침반이다.

1. 나침반의 종류와 일반 지식

가. 나침반의 종류

 - 렌즈식 나침반(M1, 군용=보병용)

 - 포병용 나침반(M2, 군용=포병용)

 - 실버(SILVA=스웨덴)

 - 렉타(RECTA=스위스)

 - 센토(SUUNTO=핀란드)

나. 나침반의 유래

 12세기경 중국에서 자침이 유럽으로 건너가서 1269년 ㅍ레그리누스가 최초로 축침으로 자침을 지탱하여 그것을 눈금판 위에 세우는 것을 고안하여 자침은 ㅇ나침반이 되었다.

다. 나침반의 기능

 - 방위각 판정

- 진행 방향 결정

 - 현재 위치 확인

 - 지형과 지도의 합치(지도 정치)

 - 거리 측정 쪾 자북선 기입

라. 나침반 사용상의 주의 사항

 - 나침반을 사용할 때는 항상 수평을 유지해야 한다.

 - 나침반은 정밀한 부품으로 구성되어 있어 작은 충격에도 손상을 입기 쉬우므  주의해야 한다. 또한 기판이 투명 플라스틱으로 되어 있는 나침반은 화기에 매우 약하다

 - 나침반을 읽을 때는 첨물이나 전선에 까까이 해서는 안된다.단, 비철류(동,알루미늄,스텐레스 등),비자석 및 합금은 영향을 받지 않는다.

마, 나침반 기능 보장을 위한 안전거리 고압전선 : 60M 자동차 : 20M 통신전화선 및 유자철선 : 10M 휴대폰,무전기,라디오,칼,시계,전등,버클  0.5~1M 52P

2. 투명 플라스틱 나침반의 특징과 사용범

 가.투명 플라스틱 나침반의 특징

(1) 직사각형의 기판이 각면에 자 또는 축추ㅡㄱ의 눈금을 표시하여 거리 판단이 용이하다.

(2) 기판의 내부에 회전되는 각도 표시 다이얼이 있어 각도기(분도기)기능으로 사용할 수 있다.

(3) 기판이 투명한 평면이므로 지도 위에 올려 놓았을 때 밑면의 지형을 볼수 있다.

(4) 각도 표시 다이얼에는 북을 “N”(0° =360°)으로 2°마다 눈금이 있고 20°마다 숫자로 도수가 표시되어 있다.

(5) 확대경이 달려 있어 세밀한 부분도 읽을 수 있다.

(6) 나침반 자침실 내에는 완충용액이 들어 있어 자침이 빨리 정지함으로 신속과 정확을 기할 수 있다.

 나.투명 플라스틱 나침반의 사용법

(1) 각도기(분도기)기능을 이용하거나 특히 목표물 관측 및 방위가 측정시에는 항상 수평을 유지해야 한다.

(2) 왼손 엄지와 인지,중지,검지로 기판의 양족을 잡은 다음 팔꿈치는 옆구리에 밀착하여 나침반의 흔들림을 방지하고 나침반이 몸의 중심에 위치하도록 한다. 오른손은 각도 표시다이얼을 돌려 방위각을 축정한다.

(3) 야간사용을 위하여 자침(적침)과 북방지시 화살표 양쪽 도수지시선(지표선),진행화살표 부분에 양광 물질이 붙어 있다. 이 야광 물징능 햇빛에 약 30분간 쪼여두면 야간에 더욱 선명하게 볼 수 있다.


투명 플라스틱 나침반의 구조와 명칭

 다. 나침반의 구성과 기능

나침반의 구성은 크게 3개 부분으로 나눌수 있는데 각부에 대하여 설명하면 다음과 같다.

(1) 각도표시 다이얼부[그림 119(1)]

(가) 도수눈금; 각도표시 다이얼부에는 180개의 눈금이 그어져 있는데 눈금하나는 2°를 나타내며 5칸마다 긴 선을 그어 10°를 표시하고 20°마다 아라비아 숫자로 도수가 새겨져 있다.

(2)  “N”마크: 북쪽 방향 표시로 0°이면서 360°가 된다. 모든 방향 측정의 기준점(“0”점)이다.

(다)북방지시화살표:북방지시화살표는 북쪽인 “N”마크와 일치한다. 이 화살표는 지도상에서 도북,자북 방위각 측정시 기준선(“0”점선)이 된다. 또한 자침(적침,백침)부분이 정확한 북쪽 방향으로 표정될수 있도록 돕는다.

(라)보조남북선:북방지시화살표의 평행선이다.이선은 북방지시 화살표의 양쪽선과 함께 도북,자북선에 의한 지도정치 및 도상의 바우이가 측정시 기준선(“0”점선)이 된다.

 (2) 자침부[그림 110(2)]

자침부는 자침을 짖하는 자축과 자침(적침=”N”,백침=”S”)으로 구성되어 있고 각도표시 다이얼의 완충 용액실 내부에 자침부가 들어 있어 자침이 빨리 멈추고 흔들림을 방지한다.

(3) 기판부 [그림 119(3)]

(1) 기판:나침반 몸체

(2) 자:cm자 및 도표축도(1:25,000/1:50,000)

(3) 진행화살표:진행방향 설정

(4) 도수지시선(지표선):기판에 고정된 눈금표시로 진행 화살표 방향과 일치하며 도수 눈금의 밑면에 위치하여 방위각을 재는 기준선이다

(5) 보조진행선:보조진행선은 진행화살표 방향과 평행하는 선으로나침반 기판의 양 옆번도 같은 기능을 한다.

(6) 확대경:지도상의 작은 부분도 읽을 수 있다.

(7) 야광전(선,판):야간에 방향표시 및 방위각을 읽을 수 있다.

(8) 도수눈금(숫자)반사판:기판에 고정되어 있으며 도수눈금 및 숫자와 대비색(흑,백)으로 방위각의 식별을 용이하게 한다.

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



나침반의 분해도 및 각부 명칭

라. 나침반에 의한 각도와 방위의 명칭 

[image: image4.jpg]2=gy
1
TE=





나침반에 의한 각도와 방윙의 명침

 마. 목표물의 방위각을 측정하는 방법

(1) 우선 가야 할 목표물을 향해서 똑바로 선다.

(2) 나침반을 왼손으로 가볍게 쥐고 팔꿈치는 옆구리에 붙인 다음 가슴 앞쪽에 위치시킨 후 나침반의 진행선이 목표물을 향하도록 한다.

[image: image5.jpg]



  (3) 그러면 자침의 붉은 침이 어떤 방향(자북선)으로 움직인 상태가 된다. 이때 오른손으로 각도표시 다이얼을 돌려 자침의 적침에 북방지시 화살표 또는 “N”을 겹치거나 일치시킨다

* 이것은 지구가 가지고 있는 남,북극 방향으 자극에 나침반 자침의 자극을 일치시킴으로써 “0”점을 잡는 작업이다.”0”점이 있어야 어떤 방향을 정할수 있기 때문이다. 그래서 이 방위각은 “0”점에서 75°방향이 된다.

[image: image6.jpg]


                 [image: image7.jpg]Ligpt
58 YAl

Rialel HA0| BYRABAE Ux|




목표물의 방위각 측정 방법 – 2                목표물의 방위각 측정 방법-3

  (4) 도수지시선(진행선=지표선)과 일치되는 다이얼의 눈금의 도수가 목표 방위각이다(목표 방위각 75°)

  (5) 목표물의 방위각을 알았으면 그 방위각을 외워 둔다.

  (6) 평지에서는 목표가 잘 보이지만 좀 가게 되면 산이나 나무숲에 가려 안보일 때가 있다. 이때도 외워 둔 각도를 지표선(진행선에 일치시키고 “N”(북방지시화살표)과 붉은 침이 일치 되도록 몸을 돌리면 최초의 목표 방향이 되는 것이다.

 바. 지정된 방위각으로 진행하는 방법(예:방위각이 60°으로 지정되었을 때)

(1) 각도표시 다이얼을 돌려서 진행선(도수지시선=지표선)에 60°를 맞춘다

[image: image8.jpg]


지정된 방위각으로 진행하는 방법 1
(2) 나침반을 가슴 앞에 수평으로 들고 진행선을 진행할 쪽 방향으로 향하게한다.

(3) 나침반을 그대로 유지한 채 자침의 붉은 침이 “N”과 일치 또는 북방지시화살표와 겹칠 때까지 서서히 몸전체를 돌린다.

[image: image9.jpg]



지정된 방위각으로 진행하는 방법-2

* 이것은 지구가 가지고 있는 남,북극 방향의 자극에 나침반 자침의 자극을 일치시킴으로써 ”0”점을 잡는 작업이다 “0”점이 있어야 어떤 방향을 정할 수 있기 때문이다. 그래서 이 방위각은 “0”점에서 60°방향이 된다.

  (4) 이때 자침의 붉은 침이 “N”과일치 또는 북방지시화살표와 겹치게 되면 전행선(진행화살표)이 가리키는 방향이 60°의 방향이 된다.

[image: image10.jpg]ST
LEER LT L)




지정된 방위각으로 진행하는 방법-3

(5) 진행선(진행화살표)의 연장선상에 있는 방향이 지정된 방위각이다. 저정된 방위각으로 진행하다가 장애물이 생길 경우에는 앞에서 실시한 방법을 재 실시 하면 된다.

(1) 각도표시 다이얼부


각도표시 다이얼,도수눈금,북방지시화살표,보조남북선,N마크,야광점





(2) 자침부


자축,적침,백침





(3) 기판부


기판,자,진행화사표,보조진행선,확대경,양광점(선,판),도수눈금(숫자)반사판








